10.11.2005

Pytania do II etapu całorocznego konkursu motoryzacyjnego.

- Scharakteryzuj połączenia wpustowe podając z jakich stali wykonuje się wpusty oraz jakie pasowanie należy użyć przy połączeniach wpustowych.

- Naszkicuj połączenia wpustowe: z wpustem pryzmatycznym (zwykłym), z wpustem czółenkowym, z wpustem kołkowym, z wpustem czołowym.

- Opisz montaż połączeń wpustowych.

- Amalgamaty to stopy metali, w których jednym z podstawowych składników jest rtęć. Wymień metale, które nie są rozpuszczalne w rtęci.

- Naszkicuj rodzaje spoin wraz z ich znormalizowanymi znakami oraz złączy spawanych.

- Co to jest zgrzewanie? Naszkicuj zgrzeiny: czołowa iskrowa, punktowa, garbowa.

- Połączenie których pierwiastków tworzy stop o nazwie elektron, materiał konstrukcyjny bardzo lekki, wytrzymały, używany w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym?

- Opisz budowę opony.

- Opisz podaną charakterystykę opony (podając wartości do oznaczeń):

225/55 R 16 95 W

- Opisz w punktach sprawdzenie i wymianę filtra oleju pełnego przepływu.

# Ostateczny termin oddania pracy konkursowej II etapu: 09 grudnia 2005