

Do  obwodu złożonego z opornika o rezystancji  R = 120 Ω i cewki o indukcyjności  L = 0,51 H  połączonych  szeregowo doprowadzono napięcie sinusoidalne  o wartości  skutecznej  U  =   200 V  i  częstotliwości  f = 50 Hz.  Obliczyć impedancję obwodu, prąd w obwodzie oraz napięcia UR  i  UL. Narysuj wykres wektorowy i  trójkąt impedancji.

Dane :

R = 120 Ω

L = 0,51 H

U = 220 V

F = 50 Hz

Szukane :

Z=?,I=?,UR=?,UL=?



Obliczamy reakcję cewki XL

XL=2πfL=2⋅3,14⋅50Hz⋅0,51H1s⋅V⋅SA

XL = 160 Ω

Impedancja obwodu

Z=R2+XL2=1202+1602=40000=20Ω

Prąd w obwodzie obliczamy z prawa Ohma

I=UZ=220V200Ω=1,1A

Napięcia na poszczególnych elementach

UR = I. R = 1,1 A . 120 Ω = 132 V

UL = I. XL = 1,1 A . 160 Ω = 176 V

Po obliczeniu poszczególnych impedancji i napięć sporządzamy wykres wektorowy

20 Ω

UL	        U

ϕ

MR			I

I  trójkąt impedancji

Z			XL

ϕ

# R





# Do sieci o napięciu 220 V i częstotliwości  50 Hz włączono cewkę o indukcyjności własnej  0,2 H i oporze czynnym 50 Ω.  Oblicz impedancję obwodu, prądu i   współczynnik mocy.

Dane :

R = 50 Ω

L = 0,2 H

U = 220 V

f = 50 Hz

Szukane :

Z=?,I=?,cosϕ=?

										Obliczamy reakcję  XL

XL=2πfL=2⋅3,14⋅50⋅0,2Hz⋅H

XL = 62,8 Ω

Impedancja obwodu

Z=R2+XL2=502+62,82=6444=80,3Ω

Współczynnik mocy obliczam z trójkąta oporów

cosϕ=RZ=50Ω80,3Ω=0,622

ϕ= 510 30’





Do  obwodu składającego się z rezystancji  R = 20 Ω i kondensatora o pojemności  C=40μF połączonych szeregowo doprowadzono napięcie sinusoidalne zmienne U = 220 V i f =50Hz.

Oblicz : impedancję, prąd, kąt przesunięcia fazowego oraz spadki napięcia UR   i  UC.

Dane :

C = 40  μF= 40 . 10-6 F

R  =  20 Ω

U = 220 V

F = 50 Hz

Szukane :

Z=?,I=?,cosϕ=?,UR=?,UC=?



XC=12πfC=12⋅3,14⋅50Hz⋅40⋅10−6F11s⋅AsV=79,5Ω

Z=R2+XC2=202+79,52=82Ω

I=UZ=220V82Ω=2,68A

cosϕ=RZ=20Ω82Ω=0,244

ϕ= 750 53’

UR = I. R = 2,68 A . 82 Ω = 53,6 V

UC = I. XC = 2,68 A . 79,5 Ω = 213 V



