

Dwa oporniki o oporach 18Ω i 36Ω  są  połączone równolegle. Utworzony przez nie układ równoległy jest połączony szeregowo z opornikiem o oporze 12Ω i z baterią akumulatorów o sile elektromagnetycznej równej 38V. Oblicz wartości natężeń prądów płynących przez poszczególne oporniki.

R1

Dane : 							    a

R1  = 12 Ω				 			I3	        I2

R2   = 18 Ω                                          I1

R3 =  36 Ω							R3	               R2

E   =  36 V				E    +

-

Szukane :

I1 = ? , I2 = ? , I3 = ?

b



Opór zastępczy układu równoległego

1R2,3=1R2+1R3=R2+R3R2R3

R2,3=R2R3R2+R3

R2,3=18Ω⋅36Ω18Ω+36Ω=648Ω254Ω=12Ω

Opór zastępczy całego układu

R = R + R = R1+R2R3R2+R3

R=12Ω⋅18Ω⋅+12Ω⋅36Ω+18Ω⋅36Ω18Ω+36Ω=24Ω

Natężenie prądu płynącego przez opornik R1

I=ERI1=E(R3+R2)R1R2+R1R3+R2R3=36(18+36)12⋅18+12⋅36+18⋅36VΩΩ2=1,5A

Spadek napięcia na oporniku R1 = I1R1 , natomiast napięcie w punktach a i b układu równoległego

U = E – I1R1

# Stąd zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa

I2R2 = U  czyli I2R2 = E – I1R1

Więc

I2 = E−I1R1R2=36−1,5⋅1218VΩ=1A

I3R3 = U

I3 = E−I1R1R3=36−1,5⋅1236VΩ=0,5A

Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa

I1 = I2 + I3

1,5 A = ! A + 0,5 A.





Zaprojektuj instalację elektryczną oświetleniową choinki włączoną do sieci o napięciu 220 V i złożoną z szeregowo połączonej jednej żarówki 40V o napięciu znamionowym 220 V  oraz 220 V oraz z pewnej liczby żaróweczek latarkowych na napięcie znamionowe 3,8 V i natężenie 0,1 A. Oblicz niezbędną liczbę żaróweczek.

1         2       3       4                      n

U

Dane :

U = 220 V

U1 = 220 V

P1 =  40 W

U2  = 3,8  W

I2  =  0,1 A

Szukane :

n=?



Opór dużej żarówki wyznaczamy z równania :

P1 = U1 . I1              I1=U1R1

P1=U1U1R1stądR1=U1P1R1=14,444,0V2VA=0,36Ω

Opory małych żaróweczek

I2 = U2R2⇒R2=U2I2

Opór układu przy połączeniu szeregowym jest równy sumie oporów wszystkich żaróweczek

R = R1 + nR2

Równocześnie musi być spełniony warunek aby prąd płynący w obwodzie o natężeniu

I=UR=UR1+nR2

stąd

n=(UI2−R1)1R2=(UI2−U21P1)I2U2=26sztuk





Prądnica samochodowa, której siła elektromotoryczna E1 = 14 V  i   Rw1 =0,2 Ω , ładuje akumulator o sile elektromotorycznej E2 = 12 V  i   Rw2 =0,1 Ω oraz zasila odbiorniki o rezystancji zastępczej R = 5 Ω. Obliczyć prąd prądnicy  I1 , prąd ładowania akumulatora I2  oraz prąd odbiorników I3.

A

Dane :

E1 =  14 V			     I1						    I3

E2 =  12 V						    I2

Rw1 =  0,2 Ω		     +			          +  E2

G

Rw2 =  0,1 	Ω                           GG

R = 5 Ω			E1   -	          I                       II		     R

Szukane :					        -  Rw2

I1=?,I2=?,I3=?

B



Po oznaczeniu  zwrotu prądu ( dowolnym)  układamy równania dla oczka I  i  II  wg  drugiego prawa Kirchhoffa  i  dla węzła  A  wg  pierwszego prawa Kirchhoffa,

E1−E2=I1Rw1+IRw2E2=I3R−I2Rw2

Po podstawieniu danych rozwiązujemy układ równań z trzema niewiadomymi

14−12=0,2I1+0,1I212=5I3−0,1I2

2=0,2I1+0,1I212=5I3−0,1I2

Z równania pierwszego wyznaczamy I1 , zaś z równania drugiego I3. Następnie podstawiamy je do równania trzeciego, otrzymując I2.

I1=2−0,1I20,2I3=12+0,1I25

2−0,1I20,2I2+12+0.1I25

Ostatecznie   I2 =  5A

Obliczamy prądy  I1     i   I3

I1=2−0,1I20,2=2−0,1⋅50,2=1,50,2=7,5A

I3=12+0,1I25=12+0,1⋅55=12,55=2,5A



